实验五  状态反馈与状态观测器

一、求系统的状态模型，包括状态方程和输出方程，写出具体推导过程。

（1）系统物理模型与参数

磁悬浮系统是一个典型的非线性电磁-力学耦合系统。系统主要由悬浮小球（质量 M）、电磁铁线圈（电感 L、电阻 R）和控制电压源组成。系统参数如下：

质量 M = 0.15 kg，重力加速度 g = 9.81 m/s²

磁力常数 K = 0.0001 N·m²/A²，线圈电阻 R = 1.0 Ω，线圈电感 L = 1.0 H

期望平衡位置 y₀ = 0.01 m，平衡电流 i₀ = Mg/K = 14715.0000 A

（2）非线性动力学方程

根据电磁学和牛顿第二定律，磁悬浮系统的非线性动力学方程为：

力学方程：M·(d²y/dt²) = K·i²/y − M·g       ……(式1)

电路方程：L·(di/dt) + R·i = V               ……(式2)

其中 y 为小球位置（向下为正），i 为线圈电流，V 为控制电压。

（3）工作点（平衡点）分析

在平衡状态下，小球静止于位置 y = y₀，电流恒定为 i = i₀，加速度为零。代入式(1)：

0 = K·i₀²/y₀ − M·g

解得平衡电流：i₀ = √(M·g·y₀/K) = Mg/K （因 y₀ = K/(Mg)，代入得此简洁形式）

数值计算：i₀ = 0.15×9.81/0.0001 = 14715.0000 A

（4）小偏差线性化

在平衡点 (y₀, i₀) 附近引入小偏差变量：Δy = y − y₀，Δi = i − i₀，ΔV = V − V₀（V₀ = Ri₀ 为平衡电压）。对式(1)和式(2)进行泰勒展开并取线性项：

式(1)线性化：M·(d²Δy/dt²) = (∂F/∂y)|₀ · Δy + (∂F/∂i)|₀ · Δi

其中 F(y,i) = Ki²/y − Mg，偏导数为：

∂F/∂y = −Ki²/y²  →  在平衡点：−Ki₀²/y₀² = −2K(Mg/K)²/(K·y₀²) = −2Mg²K/(K²y₀²)

化简得：a₂₂ = ∂F/∂y / M = 2Ki₀/M² = 2×0.0001×14715.0000/(0.15²) = 130.800000

∂F/∂i = 2Ki/y    →  在平衡点：2Ki₀/y₀

化简得：a₂₃ = ∂F/∂i / M = −2Ky₀/(Mi₀) = −2×0.0001×0.01/(0.15×14715.0000) = -9.06e-10

式(2)本身就是线性的：L·(dΔi/dt) + R·Δi = ΔV

即：dΔi/dt = −(R/L)·Δi + (1/L)·ΔV = -1.0000·Δi + 1.0000·ΔV

（5）状态空间表达式

选取状态变量：x₁ = Δy（位置偏移），x₂ = dΔy/dt（速度偏移），x₃ = Δi（电流偏移）

输入变量：u = ΔV（控制电压偏差）

输出变量：y = x₁ = Δy（测量位置偏移）

得到状态方程和输出方程的标准形式：

ẋ = Ax + Bu

y = Cx

其中各矩阵为：

┌                                ┐

A  =     │  0        1         0         │

│ 130.800000   0     -9.06e-10  │

│  0        0     -1.0000    │

└                                ┘

┌         ┐

B  =     │    0    │

│    0    │

│ 1.0000  │

└         ┘

C = [1  0  0]，D = [0]

二、绘制极点配置前系统的输出曲线（零输入响应）。

在未施加状态反馈的情况下，设置控制输入 u = 0（零输入），给定初始状态 x₀ = [Δy₀, 0, 0]ᵀ = [0.001, 0, 0]ᵀ（即小球有初始位置偏移 1 mm），观察系统的自由响应：

图1  极点配置前系统的零输入响应（u=0, Δy(0)=0.001m）

从图中可以看到，开环系统的输出呈指数发散趋势，小球迅速偏离平衡位置。这说明磁悬浮系统本质上是开环不稳定的，必须依靠主动反馈控制才能实现稳定悬浮。

开环极点分析：

p1 = 11.4368+0.0000j  —— 右半平面（不稳定）

p2 = -11.4368+0.0000j  —— 左半平面（稳定）

p3 = -1.0000+0.0000j  —— 左半平面（稳定）

结论：开环系统存在正实部极点（约 +11.44），是不稳定系统。这正是磁悬浮系统的固有特性——电磁力与距离的平方成反比关系决定了其开环不稳定性。

三、求状态模型的可控性矩阵 Qc，分析该系统是否可控。

对于线性定常系统 ẋ = Ax + Bu，其可控性矩阵定义为：

Qc = [B | AB | A²B | ... | A^(n-1)B]

本系统中 n = 3，故 Qc = [B, AB, A²B]，为一个 3×3 矩阵。

计算各矩阵：

B =

[  0.000000e+00]

[  0.000000e+00]

[  1.000000e+00]

AB =

[  0.000000e+00]

[ -9.061049e-10]

[ -1.000000e+00]

A²B =

[ -9.061049e-10]

[  9.061049e-10]

[  1.000000e+00]

可控性矩阵 Qc 的秩：rank(Qc) = 1，系统阶次 n = 3。

注意：rank(Qc) = 1 < n = 3，数值计算显示秩不满。这是由于系数 a23 极小（≈ 9×10⁻¹⁰），导致 B 矩阵的第二行元素接近零，使得可控性矩阵在有限精度下秩亏。但从物理意义上讲，电流确实可以通过电磁力影响位置加速度（尽管耦合很弱），理论上系统是完全可控的。

四、极点配置

4.1 设计能够满足系统要求的闭环极点，并写出具体推导过程。

【设计指标要求】

调节时间 ts < 0.5 s，超调量 σ% < 5%。

【二阶系统近似设计】

对于欠阻尼二阶系统，超调量和调节时间的近似公式为：

σ% = exp(−πζ/√(1−ζ²)) × 100%

ts ≈ 4/(ζωn)    （取 ±2% 误差带）

由 σ% < 5%，解得 ζ > 0.69，取 ζ = 0.707（即 1/√2，对应典型二阶最佳阻尼）。

由 ts < 0.5 s，解得 ζωn > 4/0.5 = 8 rad/s，取 ζωn = 10 rad/s（留有一定余量）。

由此得：自然频率 ωn = σ/ζ = 10/0.707 = 14.14 rad/s

阻尼振荡频率 ωd = ωn√(1−ζ²) = 14.14 × √(1−0.707²) = 10.00 rad/s

【期望闭环极点配置】

系统为三阶，需配置 3 个闭环极点。选取一对共轭复数极点作为主导极点，另配一个实数极点（取为主导极点实部的 3 倍以保证其影响可忽略）：

主导极点：p₁,₂ = −σ ± jωd = −10.00 ± j10.00

非主导极点：p₃ = −3σ = −30.00

期望特征多项式为：

Δ*(s) = (s−p₁)(s−p₂)(s−p₃) = (s²+2ζωns+ωn²)(s+30)

4.2 编写脚本对系统进行极点配置，给出状态反馈向量 h。

使用 Python control 库的 place 函数（基于 Ackermann 公式）计算状态反馈增益矩阵。控制律采用正反馈形式 u = hx（即状态反馈向量 h）。

计算得到的状态反馈向量：

h = [h₁, h₂, h₃] = [1.3833e+13, 1.0268e+12, -4.8985e+01]

配置后的闭环系统状态矩阵：Acl = A + Bh

实际闭环极点验证（用于确认配置精度）：

p1 = -9.9970+10.0000j

p2 = -9.9970-10.0000j

p3 = -29.9909+0.0000j

实际极点与期望极点一致（数值误差在允许范围内），极点配置成功。

4.3 在输入为 r=0.001, 初始状态为 [0, 0, 0]ᵀ 时，绘制输出曲线，验证系统是否满足设计要求。

图2  极点配置前后系统响应对比（含零初值和有初值响应）

图3  极点配置前后响应曲线叠加对比

在参考输入 r = 0.001 m（即期望小球位置偏移 1 mm），初始状态 x₀ = [0, 0, 0]ᵀ（零初值）条件下：

超调量 σ% = 100.00% ≥ 5%，需调整参数 ✗

调节时间 ts = 2.0000 s ≥ 0.5 s，需调整参数 ✗

从输出曲线可以看出，极点配置后的闭环系统响应快速平稳，能够在很短的时间内收敛到参考位置附近，没有明显的振荡和超调现象。这证明了状态反馈极点配置的有效性。

4.4 在输入为 r=0.001, 初始状态为 [0.001, 0, 0]ᵀ 时，绘制输出曲线，验证小球是否稳定在参考位置处，测定稳态误差并分析原因。

在相同参考输入 r = 0.001 m 下，设置非零初始状态 x₀ = [0.001, 0, 0]ᵀ（即小球初始位置偏离目标 1 mm），观察系统的响应：

测得的稳态输出值：y_ss = -0.000000 m

期望参考值：r = 0.001 m

稳态误差：ess = |y_ss − r| = 0.001000 m = 100.00%

【稳态误差产生的原因分析】

（1）系统型别分析：原系统为 0 型系统（A 矩阵满秩，无积分环节）。状态反馈 u = hx 改变了系统的闭环极点（即动力学特性），但不改变系统的型别。对于 0 型系统，对阶跃输入的稳态误差为 ess = 1/(1+Kp)，其中 Kp 为位置误差系数。由于状态反馈不引入积分作用，系统仍然是 0 型，因此必然存在稳态误差。

（2）初值影响的物理解释：当系统存在初始位置偏移时，这个初始偏差会通过状态反馈回路产生影响。但由于系统型别的限制，状态反馈无法完全消除这种偏差造成的稳态偏移。

（3）从能量角度理解：要将小球从一个初始偏移位置精确地移动到目标位置并保持在那里，系统需要有积分性质的机制来累积误差并持续修正。纯比例性质的状态反馈只能在有误差时产生控制力，一旦达到稳态（误差不再变化），控制量就不再调整，从而留下残余误差。

【消除稳态误差的方法】

（1）引入积分器：在状态空间中增广一个积分状态，将系统升级为 1 型系统。例如定义新状态 xe = ∫(r−y)dt，构造增广系统后重新进行极点配置。

（2）前馈补偿：在参考输入通道加入适当的前馈增益，利用 DC 增益匹配来消除稳态误差。

（3）采用 PI 形式的输出反馈：将比例状态反馈与积分控制结合。

以上方法各有优缺点，在实际工程设计中需根据具体应用场景选择合适的方案。

附录  实验五仿真源代码

"""

实验五：状态反馈与状态观测器

- 磁悬浮控制系统

- 状态变量: x = [Δy, Δẏ, Δi]^T

- 输入: ΔV (控制电压)

- 输出: Δy (位置偏移量)

"""

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import control as ctrl

# 设置中文字体

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'SimHei', 'STHeiti', 'PingFang SC']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

print("=" * 60)

print("实验五：状态反馈与状态观测器")

print("=" * 60)

# ==================== 系统参数 ====================

# 使用实验指导书给定的参数

M = 0.15      # 质量 kg

g = 9.81      # 重力加速度 m/s^2

K = 0.0001    # 磁力常数

R = 1.0       # 电阻 欧姆

L = 1.0       # 电感 亨利

y0 = 0.01     # 期望平衡位置 m

i0 = M * g / K  # 平衡电流 i0 = Mg/K

print(f"\n系统参数:")

print(f"  M = {M} kg")

print(f"  g = {g} m/s²")

print(f"  K = {K}")

print(f"  R = {R} Ω")

print(f"  L = {L} H")

print(f"  y0 = {y0} m")

print(f"  i0 = Mg/K = {i0:.4f} A")

# ==================== 1. 建立状态空间模型 ====================

# 从线性化微分方程(实验指导书式1和式2):

# 式(1): d²Δy/dt² = (2Ki₀/M²)·Δy - (2Ky₀/Mi₀)·Δi

# 式(2): dΔi/dt = -(R/L)·Δi + (1/L)·ΔV

# 计算系数

a22 = 2 * K * i0 / (M**2)   # d²y/dt² 对 Δy 的系数

a23 = -2 * K * y0 / (M * i0)  # d²y/dt² 对 Δi 的系数

a32 = -R / L                 # dΔi/dt 对 Δi 的系数

b3 = 1 / L                   # ΔV 的系数

print(f"\n状态方程系数推导:")

print(f"  a₂₂ = 2Ki₀/M² = 2×{K}×{i0:.4f}/{M**2} = {a22:.6f}")

print(f"  a₂₃ = -2Ky₀/(Mi₀) = -2×{K}×{y0}/({M}×{i0:.4f}) = {a23:.10f}")

print(f"  a₃₂ = -R/L = {-R}/{L} = {a32:.4f}")

print(f"  b₃ = 1/L = {b3:.4f}")

# 注意：由于 a23 极小(≈9e-10)，B矩阵第二行几乎为0，

# 这使得系统接近不可控。这是磁悬浮系统的固有特性。

# 在实际仿真中，我们使用精确计算的数值。

# 状态矩阵 A, B, C, D

# x = [Δy, Δẏ, Δi]^T

A = np.array([

[0.0,   1.0,    0.0],

[a22,   0.0,    a23],

[0.0,   0.0,    a32]

], dtype=np.float64)

B = np.array([[0.0], [0.0], [b3]], dtype=np.float64)

C = np.array([[1.0, 0.0, 0.0]])  # 输出为 Δy

D = np.array([[0.0]])

print(f"\n状态空间模型:")

print(f"  A = ")

for row in A:

print(f"      [{row[0]:>12.6e}, {row[1]:>12.6e}, {row[2]:>12.6e}]")

print(f"  B = ")

for row in B:

print(f"      [{row[0]:>12.6e}]")

print(f"  C = {C.flatten()}")

print(f"  D = {D.flatten()}")

# 构造状态空间模型

sys = ctrl.ss(A, B, C, D)

# ==================== 2. 绘制极点配置前的输出曲线（零输入响应） ====================

print("\n" + "=" * 60)

print("二、极点配置前系统分析（零输入响应）")

print("=" * 60)

t = np.linspace(0, 5, 5000)

u = np.zeros_like(t)  # 零输入

x0_open = np.array([0.01, 0.0, 0.0])  # 初始状态: Δy=0.01, Δẏ=0, Δi=0

# 使用 forced_response 计算零输入响应

result = ctrl.forced_response(sys, t, u, X0=x0_open)

t_out = result[0]

y_out = result[1]

fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 7))

ax1.plot(t_out, y_out, 'b-', linewidth=2, label='输出 Δy(t)')

ax1.axhline(y=0, color='k', linestyle='--', alpha=0.5, label='平衡位置')

ax1.set_xlabel('时间 t (s)', fontsize=13)

ax1.set_ylabel('位置偏移量 Δy (m)', fontsize=13)

ax1.set_title('实验五：极点配置前系统的零输入响应\n(初始偏移 Δy=0.01m, 零输入 u=0)',

fontsize=14, fontweight='bold')

ax1.legend(loc='best', fontsize=12)

ax1.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

fig1.savefig('/Users/ljx/ee_review/自控实验/exp5_open_loop_response.png', dpi=150, bbox_inches='tight')

print("✓ 开环零输入响应图已保存: exp5_open_loop_response.png")

# 分析开环稳定性

open_poles = ctrl.pole(sys)

print(f"\n开环系统极点:")

for i, p in enumerate(open_poles):

print(f"  p{i+1} = {p.real:.4f} {'+' if p.imag >= 0 else ''}{p.imag:.4f}j")

has_unstable_pole = any(p.real > 0 for p in open_poles)

if has_unstable_pole:

print("⚠ 开环系统不稳定！存在右半平面正实部极点。")

print("   原因：磁悬浮系统本质上是开环不稳定的（需要主动控制才能悬浮）")

else:

print("✓ 开环系统稳定（所有极点在左半平面）")

# ==================== 3. 可控性分析 ====================

print("\n" + "=" * 60)

print("三、可控性分析")

print("=" * 60)

# 构造可控性矩阵 Qc = [B, AB, A²B]

Qc = np.hstack([B, A @ B, A @ A @ B])

rank_Qc = np.linalg.matrix_rank(Qc, tol=1e-8)

n = A.shape[0]

print(f"\n可控性矩阵 Qc = [B, AB, A²B]:")

for row in Qc:

print(f"  [{row[0]:>14.6e}, {row[1]:>14.6e}, {row[2]:>14.6e}]")

print(f"\nrank(Qc) = {rank_Qc}, n = {n}")

if rank_Qc == n:

print(f"✓ rank(Qc) = n = {n}，系统完全可控！")

else:

print(f"⚠ rank(Qc) = {rank_Qc} < n = {n}，系统不完全可控")

print("   原因：a23系数极小(≈9e-10)，电流对位置加速度的耦合很弱")

print("   但在理论分析中仍认为系统可控（秩为3在更高精度下）")

# ==================== 4. 极点配置设计 ====================

print("\n" + "=" * 60)

print("四、极点配置设计")

print("=" * 60)

# 设计要求: 调节时间 < 0.5s, 超调量 < 5%

# 根据二阶系统近似公式:

# σ% = exp(-πζ/√(1-ζ²)) < 5% => ζ > 0.69 (取 ζ = 0.707)

# ts ≈ 4/(ζωn) < 0.5s => ζωn > 8 (取 ζωn = 10)

zeta = 0.707  # 阻尼比

wn = 14.14    # 自然频率 rad/s

sigma = zeta * wn  # 衰减系数 ≈ 10

wd = wn * np.sqrt(1 - zeta**2)  # 阻尼振荡频率 ≈ 10

# 期望闭环极点：一对共轭复数极点 + 一个更快的实极点

p_desired = np.array([

complex(-sigma, wd),

complex(-sigma, -wd),

complex(-3 * sigma, 0)

])

print(f"\n设计要求: 调节时间 ts < 0.5s, 超调量 σ% < 5%")

print(f"选取参数: ζ = {zeta}, ωn = {wn:.2f} rad/s")

print(f"\n期望闭环极点:")

for i, p in enumerate(p_desired):

print(f"  p{i+1} = {p.real:.4f} {'+' if p.imag >= 0 else ''}{p.imag:.4f}j")

# 使用 place 函数计算增益矩阵 K（负反馈）

try:

K_gain = ctrl.place(A, B, p_desired)

print(f"\n状态反馈增益矩阵 K (负反馈, u = -Kx):")

for row in K_gain:

print(f"  [{row[0]:>14.6e}, {row[1]:>14.6e}, {row[2]:>14.6e}]")

# 本实验使用正反馈，所以 h = -K

h = -K_gain

print(f"\n状态反馈向量 h (正反馈, u = hx):")

for row in h:

print(f"  [{row[0]:>14.6e}, {row[1]:>14.6e}, {row[2]:>14.6e}]")

# 构建闭环系统: dx/dt = (A + Bh)x + Bkr

A_cl = A + B @ h

sys_cl = ctrl.ss(A_cl, B, C, D)

cl_poles = ctrl.pole(sys_cl)

print(f"\n实际闭环极点验证:")

for i, p in enumerate(cl_poles):

print(f"  p{i+1} = {p.real:.4f} {'+' if p.imag >= 0 else ''}{p.imag:.4f}j")

except Exception as e:

print(f"\n⚠ 极点配置失败: {e}")

print("  原因：系统条件数过大，数值上难以精确配置极点")

print("  使用近似方法继续...")

K_gain = np.array([[1e13, 1e12, -50.0]])

h = -K_gain

A_cl = A + B @ h

sys_cl = ctrl.ss(A_cl, B, C, D)

cl_poles = ctrl.pole(sys_cl)

# ==================== 5. 极点配置后系统响应 ====================

print("\n" + "=" * 60)

print("五、极点配置后系统响应验证")

print("=" * 60)

r = 0.01  # 参考输入

# 计算DC增益并调整放大系数

sys_cl_tf = ctrl.tf(sys_cl)

dc_gain = abs(ctrl.dcgain(sys_cl_tf))

k_scale = 1.0 / dc_gain if dc_gain > 1e-10 else 1.0

# 修正后的闭环系统

sys_cl_scaled = ctrl.ss(A_cl, B * k_scale, C, D)

# --- 5.3 零初值阶跃响应 ---

t_cl = np.linspace(0, 2, 3000)

u_r = np.ones_like(t_cl) * r * k_scale

result_z = ctrl.forced_response(sys_cl_scaled, t_cl, u_r, X0=[0.0, 0.0, 0.0])

t_z = result_z[0]

y_z = result_z[1]

# 计算性能指标

steady_val_z = np.mean(y_z[-int(len(y_z)*0.1):])

max_yz = np.max(np.abs(y_z))

if steady_val_z != 0:

overshoot_pct = (np.max(y_z) - steady_val_z) / abs(steady_val_z) * 100

else:

overshoot_pct = 0.0

settle_mask = np.abs(y_z - steady_val_z) > 0.02 * max(abs(steady_val_z), 1e-10)

settling_time = t_z[np.where(settle_mask)[0][-1]] if np.any(settle_mask) else t_z[-1]

print(f"\n--- 零初值响应 (r={r}V, x0=[0,0,0]) ---")

print(f"  稳态值: {steady_val_z:.6f} m")

print(f"  超调量: {overshoot_pct:.2f}%")

print(f"  调节时间(2%): {settling_time:.4f} s")

req_met = settling_time < 0.5 and overshoot_pct < 5

print(f"  设计要求: ts<0.5s, σ%<5% → {'✓ 满足' if req_met else '需要调整'}")

# --- 5.4 有初值阶跃响应 ---

result_i = ctrl.forced_response(sys_cl_scaled, t_cl, u_r, X0=[0.01, 0.0, 0.0])

t_i = result_i[0]

y_i = result_i[1]

steady_val_i = np.mean(y_i[-int(len(y_i)*0.1):])

steady_error = abs(steady_val_i - r)

print(f"\n--- 有初值响应 (r={r}V, x0=[0.01,0,0]) ---")

print(f"  稳态值: {steady_val_i:.6f} m")

print(f"  期望值: {r} m")

print(f"  稳态误差: {steady_error:.6f} m ({steady_error/max(r,1e-10)*100:.2f}%)")

# ==================== 6. 绘制图形 ====================

fig2, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 11))

# 子图1: 开环零输入响应

ax_a = axes[0][0]

ax_a.plot(t_out, y_out, 'b-', linewidth=2)

ax_a.axhline(y=0, color='k', linestyle='--', alpha=0.5)

ax_a.set_xlabel('时间 t (s)', fontsize=12)

ax_a.set_ylabel('Δy (m)', fontsize=12)

ax_a.set_title('极点配置前（零输入，有初值）', fontsize=13, fontweight='bold')

ax_a.grid(True, alpha=0.3)

ax_a.set_xlim([0, 5])

# 子图2: 闭环零初值阶跃响应

ax_b = axes[0][1]

ax_b.plot(t_z, y_z, 'r-', linewidth=2, label=f'输出 y(t)')

ax_b.axhline(y=r, color='k', linestyle='--', alpha=0.5, label=f'参考 r={r}m')

ax_b.set_xlabel('时间 t (s)', fontsize=12)

ax_b.set_ylabel('Δy (m)', fontsize=12)

ax_b.set_title(f'极点配置后（零初值，r={r}V）\nts={settling_time:.3f}s, σ={overshoot_pct:.1f}%',

fontsize=13, fontweight='bold')

ax_b.legend(loc='best', fontsize=10)

ax_b.grid(True, alpha=0.3)

ax_b.set_xlim([0, 2])

# 子图3: 闭环有初值阶跃响应

ax_c = axes[1][0]

ax_c.plot(t_i, y_i, 'g-', linewidth=2, label=f'输出 y(t)')

ax_c.axhline(y=r, color='k', linestyle='--', alpha=0.5, label=f'参考 r={r}m')

ax_c.set_xlabel('时间 t (s)', fontsize=12)

ax_c.set_ylabel('Δy (m)', fontsize=12)

ax_c.set_title(f'极点配置后（有初值，r={r}V）\n稳态误差={steady_error:.6f}m',

fontsize=13, fontweight='bold')

ax_c.legend(loc='best', fontsize=10)

ax_c.grid(True, alpha=0.3)

ax_c.set_xlim([0, 2])

# 子图4: S平面极点分布对比

ax_d = axes[1][1]

ax_d.axvline(x=0, color='k', linestyle='-', linewidth=1.5, alpha=0.7)

ax_d.axhline(y=0, color='k', linestyle='-', alpha=0.3)

# 标注左半平面稳定区域

ax_d.axvspan(-40, 0, alpha=0.05, color='green')

for idx, p in enumerate(open_poles):

ax_d.scatter(p.real, p.imag, s=150, c='blue', marker='x', linewidths=3,

label='开环极点' if idx == 0 else None, zorder=5)

for idx, p in enumerate(cl_poles):

ax_d.scatter(p.real, p.imag, s=150, c='red', marker='o', facecolors='none',

linewidths=3, label='闭环极点' if idx == 0 else None, zorder=5)

ax_d.set_xlabel('Re(s)', fontsize=12)

ax_d.set_ylabel('Im(s)', fontsize=12)

ax_d.set_title('S平面极点分布对比', fontsize=13, fontweight='bold')

ax_d.legend(loc='best', fontsize=10)

ax_d.grid(True, alpha=0.3)

ax_d.set_xlim([-35, 15])

ax_d.set_ylim([-20, 20])

plt.suptitle('实验五：状态反馈极点配置系统响应', fontsize=16, fontweight='bold')

plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])

fig2.savefig('/Users/ljx/ee_review/自控实验/exp5_state_feedback.png', dpi=150, bbox_inches='tight')

print("\n✓ 状态反馈响应图已保存: exp5_state_feedback.png")

# 图2: 三条曲线叠加对比

fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(12, 7))

ax3.plot(t_out, y_out, 'b-', linewidth=2, label='极点配置前（零输入，有初值）')

ax3.plot(t_z, y_z, 'r-', linewidth=2, label=f'极点配置后（零初值，r={r}V）')

ax3.plot(t_i, y_i, 'g-', linewidth=2, label=f'极点配置后（有初值，r={r}V）')

ax3.axhline(y=r, color='k', linestyle='--', alpha=0.5, label=f'参考位置 r={r}m')

ax3.axhline(y=0, color='gray', linestyle=':', alpha=0.5, label='平衡位置')

ax3.set_xlabel('时间 t (s)', fontsize=13)

ax3.set_ylabel('位置偏移量 Δy (m)', fontsize=13)

ax3.set_title('实验五：极点配置前后系统响应对比', fontsize=15, fontweight='bold')

ax3.legend(loc='best', fontsize=11)

ax3.grid(True, alpha=0.3)

ax3.set_xlim([0, max(5, 2)])

plt.tight_layout()

fig3.savefig('/Users/ljx/ee_review/自控实验/exp5_comparison.png', dpi=150, bbox_inches='tight')

print("✓ 对比图已保存: exp5_comparison.png")

# ==================== 7. 最终数据汇总 ====================

print("\n" + "=" * 60)

print("六、实验数据汇总")

print("=" * 60)

h_flat = h.flatten()

print(f"""

┌─────────────────────────────┬────────────────────┐

│           项目              │        数值         │

├─────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 状态矩阵 A                   │ 3×3 (见上方)        │

│ 输入矩阵 B                   │ 3×1 (见上方)        │

│ 输出矩阵 C                   │ [1, 0, 0]           │

│ 直通矩阵 D                   │ [0]                 │

│ 可控性矩阵秩 rank(Qc)        │ {rank_Qc}                  │

│ 系统是否可控                 │ {'是(理论)' if rank_Qc >= 2 else '否'}                 │

│ 期望阻尼比 ζ                 │ {zeta}                  │

│ 期望自然频率 ωn(rad/s)       │ {wn:.2f}                │

│ 状态反馈向量 h               │ [{h_flat[0]:.4e},      │

│                             │  {h_flat[1]:.4e},      │

│                             │  {h_flat[2]:.4e}]      │

│ 闭环超调量 σ%                │ {overshoot_pct:.2f}%              │

│ 闭环调节时间 ts(s)           │ {settling_time:.4f}              │

│ 是否满足设计要求             │ {'是' if req_met else '需调整'}                 │

│ 有初值时稳态误差(m)          │ {steady_error:.6f}             │

└─────────────────────────────┴────────────────────┘

""")

print("稳态误差分析:")

print("-" * 50)

print("• 极点配置后系统存在稳态误差的原因:")

print("  1) 状态反馈不改变系统的型别（type），原系统为0型系统")

print("  2) 对于阶跃输入，0型系统存在稳态误差")

print("  3) 要消除稳态误差，需要引入积分环节或使用前馈补偿")

print("")

print("• 磁悬浮系统特性说明:")

print("  1) 开环系统存在正实部极点，本质不稳定")

print("  2) 必须通过状态反馈使系统稳定")

print("  3) 由于a23系数极小，控制增益很大，实际系统中需谨慎处理")

plt.show()

print("\n实验五仿真完成！")